Jurnal SAINTEK

Volume 03 No 01, Tahun 2023.

P-ISSN: 2797-6297, E-ISSN: 3048-1473

Penerbit : LPPM, Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon

# KAJIAN STRUKTUR ATAS DAN METODE PEMBANGUNAN JEMBATAN BAJA WARREN DI AMURANG

B. K. Manginsihi1, Ever N. Slat2, Noldie E. Kondoj3, Aris Sampe4, John T. Harahap5 1,2,3,4,5Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado Corespondent Autor: barakatikarelmanginsihi@gmail.com

Abstract. This research investigates the load-bearing performance of the superstructure of the Warren-type Ranowangko Bridge Duplication by conducting a load analysis in accordance with SNI 1725:2016 standards and performing structural simulations utilizing SAP2000 V.22 software. The study also examines two erection methodologies applied during construction, namely   the   semi-cantilever   method   and   the   scaffolding   method. The bridge is located in Lewet Village, Amurang District, South Minahasa Regency, and serves as a vital component of the North Sulawesi Trans Road transportation network. It features a total   span   of   60   meters   and   a   width   of   9   meters. The analytical results demonstrate that the superstructure adequately resists dead loads (MS), additional dead loads (MA), and live/transient loads as per the updated loading standards. Structural members utilized include IWF 900×300×14×25 profiles for cross girders, H-Beam 500×500×25×36 profiles for the main truss, and IWF 350×250×10×15 profiles for longitudinal girders. Overall, the structural components are verified to satisfy the required load-bearing capacities under various load combinations.

Keywords: Steel Truss Bridge, SNI 1725:2016, SAP2000 V.22, Warren Truss Type, Ranowangko Bridge Duplication

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas struktur atas Duplikasi Jembatan Ranowangko bertipe Warren melalui analisis pembebanan berdasarkan standar SNI 1725:2016, serta simulasi struktur menggunakan perangkat lunak SAP2000 V.22. Selain itu, penelitian ini membahas metode pembangunan jembatan dengan menerapkan dua teknik erection,   yakni   metode   semi-kantilever   dan   metode   perancah. Objek penelitian berlokasi di Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang merupakan bagian dari prasarana strategis jalur Trans-Sulawesi Utara. Jembatan ini  memiliki  panjang  bentang  60  meter  dan  lebar  keseluruhan  9  meter. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa struktur atas mampu menahan beban mati utama (MS), beban mati tambahan (MA), serta beban hidup/transien sesuai dengan ketentuan standar pembebanan terbaru. Profil baja yang digunakan antara lain IWF 900×300×14×25 untuk gelagar melintang, H-Beam 500×500×25×36 untuk rangka induk, serta IWF 350×250×10×15 untuk gelagar memanjang. Keseluruhan komponen struktur tersebut dinyatakan memenuhi syarat kapasitas daya dukung terhadap kombinasi beban yang terjadi.

Kata Kunci : Jembatan Rangka Baja, SNI 1725:2016, SAP2000 V.22, Tipe Warren, Duplikasi Jembatan Ranowangko.

# PENDAHULUAN

Duplikasi Jembatan Ranowangko di Kelurahan Lewet, Amurang, Minahasa Selatan, menjadi objek penelitian ini karena perannya yang krusial dalam memperlancar arus transportasi di koridor Trans-Sulawesi.

jembatan rangka baja tipe Warren dengan spesifikasi:

- Panjang bentang: 60 meter

- Lebar total: 9 meter

- Tipe struktur: Rangka baja tipe Warren

- Material utama: Baja ASTM A572 Gr50 dan beton f'c 30 MPa

Struktur jembatan tipe Warren dengan bentang 2. Jenis Penelitian

60 m dan lebar 9 m dirancang untuk menahan Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif beban mati, beban hidup, serta aksi kuantitatif, dengan pendekatan analisis numerik. lingkungan—mulai dari beban angin hingga Data yang diperoleh diolah untuk mengetahui potensi gempa—sesuai pedoman SNI kemampuan struktur dalam menahan beban 1725:2016. Namun, medan lapangan yang berdasarkan standar nasional dan mengevaluasi berbatasan langsung dengan sungai dalam metode erection yang digunakan di lapangan.

berarus  deras  menimbulkan  tantangan 3. Data yang Digunakan

tersendiri dalam pelaksanaan erection, di mana a. Data Primer

ruang untuk pemasangan perancah terbatas dan risiko keselamatan meningkat. Di sisi lain, metode kantilever penuh sulit diterapkan karena memerlukan peralatan berat dan area tumpuan yang luas, sedangkan metode perancah tradisional menyulitkan di bagian tengah bentang yang dalam.

- Gambar teknis (shop drawing) jembatan

- Spesifikasi material struktur (profil baja, mutu beton)

- Observasi langsung di lapangan terhadap metode erection

- Wawancara informal dengan tenaga ahli dan mandor proyek

Untuk mengatasi kondisi tersebut, penelitian b. Data Sekunder

ini mengkaji dua pendekatan erection: metode semi-kantilever—yang	memadukan pemasangan bertahap dengan dukungan perancah pada titik-titik strategis—dan metode perancah sederhana pada bagian bentang dangkal. Pemilihan kedua metode ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi waktu,

- Detail Engineering Design (DED) Duplikasi Jembatan Ranowangko

- Dokumen spesifikasi teknis proyek

- Dokumentasi foto pelaksanaan erection

- Standar pembebanan jembatan SNI 1725:2016

- Literatur pendukung dari jurnal dan buku teknik sipil

keselamatan pekerja, serta kesesuaian dengan 4. Teknik Pengumpulan Data

karakteristik lokasi. Melalui simulasi struktur atas menggunakan SAP2000 V.22 dan perhitungan manual kombinasi beban menurut SNI 1725:2016, tujuan penelitian adalah (1) memastikan kapasitas beban struktur atas jembatan, (2) menilai kinerja elemen-elemen rangka baja Warren di bawah beban terfaktor, dan (3) mengevaluasi efektivitas metode erection dalam konteks kondisi lapangan yang

- Observasi Lapangan: Pengamatan langsung terhadap kondisi struktur, metode erection, dan profil baja yang digunakan.

- Studi Dokumentasi: Mengkaji dokumen perencanaan, spesifikasi material, serta hasil pengujian material jika tersedia.

- Wawancara: Dilakukan kepada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas untuk memperkuat keakuratan data.

ada. Hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan 5. Metode Analisis

bagi perencanaan dan pelaksanaan jembatan Metode analisis dilakukan melalui tahapan berikut:

rangka baja serupa di masa mendatang.

# METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada proyek pembangunan Duplikasi Jembatan Ranowangko yang terletak di Kelurahan Lewet,  Kecamatan  Amurang,  Kabupaten

## Analisis Beban Struktur

Menghitung semua beban yang bekerja pada struktur berdasarkan ketentuan SNI 1725:2016, meliputi:

    - Beban mati (self-weight)

    - Beban mati tambahan (perkerasan dan utilitas)

    - Beban hidup (kendaraan)

    - Beban aksi lingkungan (angin, gempa)

Minahasa	Selatan,	Sulawesi	Utara. Kombinasi pembebanan disusun berdasarkan kategori Objek	penelitian	adalah	struktur		atas batas kuat dan batas layan.

## Pemodelan dan Simulasi dengan SAP2000 V.22

    - Membuat model 3D struktur atas jembatan.

    - Menginput data material (modulus elastisitas, berat jenis baja dan beton).

    - Memasukkan kombinasi beban berdasarkan hasil analisis.

    - Menjalankan	simulasi	dan memperoleh output gaya aksial, momen lentur, serta defleksi.

## Analisis Kapasitas Struktur

    - Menghitung kapasitas tarik dan tekan pada elemen struktur utama (top chord, bottom chord, diagonal).

    - Verifikasi hasil simulasi SAP2000 dengan perhitungan manual (untuk batang kritis).

    - Evaluasi terhadap batas kelangsingan dan kekuatan berdasarkan ketentuan LRFD/SNI.

  - Kajian Metode Pelaksanaan Erection

    - Membandingkan efektivitas metode perancah dan metode semi kantilever yang digunakan di lapangan.

    - Menganalisis kebutuhan alat bantu, jumlah pekerja, waktu erection, serta faktor keselamatan kerja.

    - Mengaitkan hasil pengamatan metode erection terhadap karakteristik struktur dan kondisi medan.

## Diagram Alir Penelitian

Mulai

Pengumpulan Data

Pemodelan SAP200

Perhitungan Pembebanan

Evaluasi Metode Erection

Analisa Kapasitas struktur

Kesimpulan dan Saran

Berikut diagram alur tahapan penelitian:

HASIL DAN PESMelesBaiAHASAN

  - Perhitungan  Beban  Struktur

Berdasarkan SNI 1725:2016

Pada struktur atas Duplikasi Jembatan Ranowangko, beban yang dianalisis meliputi:

    - Beban Mati (MS): Termasuk berat sendiri struktur baja (gelagar, rangka induk, stringer) dan beton pelat lantai. Berat jenis baja sebesar 78,5 kN/m³ dan beton sebesar 24 kN/m³ digunakan dalam perhitungan.

    - Beban Mati Tambahan (MA): Meliputi beban utilitas seperti trotoar dan lapisan perkerasan lentur (aspal) setebal 5 cm.

    - Beban Hidup (Live Load / TD dan TT): Sesuai SNI 1725:2016, diterapkan kombinasi beban kendaraan (lajur D dan truk T) disertai faktor dinamis akibat kecepatan lalu lintas.

    - Beban Aksi Lingkungan:

      - Beban Angin: Diperhitungkan untuk kecepatan dasar angin 90 km/jam sesuai data lokal.

      - Beban Gempa: Menggunakan parameter gempa wilayah Sulawesi Utara berdasarkan SNI 2833:2016.

Kombinasi pembebanan yang digunakan dalam analisis meliputi batas kuat I (beban normal tanpa gempa), kuat II (kendaraan berat khusus), dan ekstrem I (beban gempa).

- Pemodelan Struktur Menggunakan SAP2000 V.22

Struktur atas dimodelkan secara 3D dengan detail sebagai berikut:

- Top Chord & Bottom Chord: H-Beam

500×500×30×35

- Diagonal	Member:	H-Beam

500×500×25×36

- Cross Girder: IWF 900×300×25×35

- Stringer: IWF 350×250×10×15

- Top Bracing: IWF 280×175×15×18 Semua elemen dikategorikan sebagai frame elements dengan end releases sesuai sistem truss (gaya aksial dominan).

Material baja yang digunakan adalah ASTM A572 Gr50 dengan tegangan leleh fy = 345 MPa.

Input Beban:

  - Beban   mati   (self-weight)

diaktifkan otomatis.

  - Beban hidup, beban angin, dan beban gempa dimasukkan sesuai kombinasi pembebanan SNI.

- Hasil Analisis SAP2000 V.22

Dari hasil output SAP2000 diperoleh:

- Gaya Aksial Maksimum pada Top Chord: Kompresi hingga 1050 kN.

- Gaya Aksial Maksimum pada Bottom Chord: Tarikan hingga 980 kN.

- Gaya Aksial Maksimum pada Diagonal:	Kombinasi tekan/tarik sekitar 450–620 kN.

- Momen Lentur pada Cross Girder: Maksimum 160 kNm pada beban tengah bentang.

- Defleksi Maksimum: 36 mm, masih di bawah batas defleksi izin (L/800 = 75 mm untuk bentang 60 m).

Interpretasi:

- Semua batang mengalami gaya dalam yang masih di bawah kapasitas izin menurut standar desain (LRFD/SNI).

- Tidak ditemukan elemen struktur yang melebihi kekuatan leleh material.

- Analisis Manual Penampang Utama

Analisis tambahan secara manual untuk batang kritis:

- Batang Tekan (Top Chord): Kapasitas tekan dihitung menggunakan teori buckling Euler dengan faktor kelangsingan. Kapasitas tekan aktual > gaya tekan SAP2000.

- Batang Tarik (Bottom Chord): Kapasitas tarik bersih An × Fy lebih besar dari gaya tarik maksimum.

- Evaluasi  Metode  Pelaksanaan

Erection

  - Metode Perancah

Metode ini digunakan untuk membangun bagian jembatan di sisi sungai yang dangkal dan relatif stabil.

    - Material perancah: Kayu kelapa diameter besar.

    - Jumlah pekerja: ± 20 orang.

    - Durasi erection dengan perancah: ± 15 hari per bentang.

    - Kelebihan: Sederhana dan murah.

    - Kekurangan: Membutuhkan waktu lama dan terpengaruh oleh kondisi sungai.

  - Metode Semi Kantilever

Untuk bentang utama di atas aliran sungai dalam, digunakan metode semi kantilever:

    - Prinsip: Pemasangan batang bertahap dari kedua sisi abutment, sambil menjaga keseimbangan.

    - Alat bantu: Winch, lifting jack, scaffolding parsial.

    - Durasi erection semi kantilever: ± 30 hari untuk bentang penuh.

    - Kelebihan: Aman di atas sungai dengan arus deras, minim penggunaan scaffolding.

    - Kekurangan:	Membutuhkan perencanaan erection yang cermat dan pengawasan ketat.

- Pembahasan Hasil

Penerapan metode semi kantilever terbukti efektif untuk kondisi geografis lokasi proyek. Dengan mengoptimalkan penggunaan struktur baja H-Beam berkapasitas tinggi, desain mampu memenuhi standar kekuatan dan defleksi. Metode erection yang dipilih juga mengurangi risiko kegagalan saat pemasangan.

Jika hanya menggunakan metode perancah, waktu pelaksanaan bisa dua kali lebih lama dan risiko kegagalan karena arus sungai meningkat.

# KESIMPULAN & SARAN

## Kesimpulan

  - Struktur atas Duplikasi Jembatan Ranowangko tipe Warren mampu memenuhi kriteria pembebanan berdasarkan SNI 1725:2016.

  - Pemodelan  menggunakan  SAP2000

V.22 mengkonfirmasi bahwa profil baja yang dipilih aman terhadap kombinasi beban yang terjadi.

  - Kombinasi metode erection semi kantilever dan perancah terbukti efektif untuk kondisi lapangan yang ada, khususnya dalam mengatasi tantangan bentang panjang dan arus sungai.

## Saran

  - Penelitian sejenis di masa mendatang dapat memperkaya kajian dengan analisis dinamis terhadap beban gempa.

  - Penerapan metode erection sebaiknya terus disesuaikan dengan studi lapangan mendalam untuk mengoptimalkan efisiensi waktu dan keselamatan kerja.

# DAFTAR PUSTAKA

Adryana, V. N., Warsito, W., & Suprapto, B. (2019). Studi Perencanaan Struktur Jembatan Rangka Baja. Jurnal Rekayasa Sipil.

Alamsyah, A. (2022). Perancangan Struktur Atas Jembatan Sei. Lukut Dengan Struktur Komposit. Jurnal TeKLA, 4(1), 26.

Ashari, W., Pathoni, H., & Nuklirullah, M. (2021). Perencanaan Bangunan Atas Duplikasi Jembatan. Universitas Jambi.

Seno, D., Warsito, & Suprapto, B. (2020). Studi Perencanaan Jembatan Rangka Baja Jrebeng II. Jurnal Rekayasa Sipil, 8(5), 351–361.

Sugara, Y. A. (2022). Perencanaan Jembatan Rangka Baja Tipe Warren Truss. Bung Hatta University.

Trans Sarbagita (Studi Kasus Halte Kamboja 1 Denpasar). Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, 18(2), 147–155.